Original : anglais

Contrat de courte durée concernant le projet pilote visant à tester l'utilisation de caméras stéréoscopiques lors du premier transfert et l'automatisation de l'analyse des enregistrements vidéo

(Objectif 1 : Évaluer l'utilisation de caméras stéréoscopiques lors des premiers transferts des senneurs vers les cages de transport afin d'estimer le poids à ce stade).

# Résumé exécutif

Ce rapport présente les conclusions de l'objectif 1 du projet pilote, qui visait à évaluer la faisabilité de l'utilisation de caméras stéréoscopiques lors des premiers transferts de thon rouge des senneurs ou des madragues vers les cages de transport. L'objectif était de déterminer si le poids et le nombre de poissons pouvaient être estimés de manière fiable à ce stade précoce, ce qui pourrait améliorer la traçabilité et les pratiques de gestion dans les pêcheries thonières.

L'étude a été menée par l'Universitat Politècnica de València (UPV) en collaboration avec l'ICCAT et plusieurs partenaires industriels, dont Balfegó Tuna (UE-Espagne), Jadran Tuna (UE-Croatie) et Tunipex (UE-Portugal). Des essais sur le terrain ont été réalisés pendant les saisons de pêche 2024 et 2025 dans trois scénarios distincts : transferts à partir de senneurs en Méditerranée et en mer Adriatique, et transferts à partir de madragues au Portugal.

En Méditerranée, quatre premiers transferts ont été filmés avec une combinaison de caméras monoscopiques et stéréoscopiques. La configuration reproduisait celle utilisée dans les opérations de mise en cage, du transport aux cages d'élevage, conformément à la Rec. 22-08 de l’ICCAT. Les résultats ont démontré que les décomptes de poissons obtenus à partir des enregistrements de caméras monoscopiques lors des premiers transferts ne différaient que de 5 % de ceux obtenus lors de la mise en cage, ce qui suggère une grande fiabilité. Il pourrait être utile d’étudier la possibilité d’utiliser des échosondeurs acoustiques pour le comptage, qui sont capables de détecter des poissons cachés et qui sont potentiellement automatisables. Les mesures de longueur à partir des enregistrements des caméras stéréoscopiques étaient estimées en marquant le museau et la fourche de 23%, 20%, 37% et 59% des poissons dans les transferts respectifs.

Dans deux des transferts, aucun poisson supplémentaire n'a été transféré dans la cage de transport, de sorte que les résultats ont pu être comparés à ceux obtenus par les autorités de pêche au moment de la mise en cage dans la ferme de destination. Les longueurs moyennes étaient de 201,9 et 210,5 cm lors des premiers transferts par rapport à 192,6 (-4,6%) et 207,4 cm (-1,5%) au moment de la mise en cage. Cette disparité pourrait provenir de différences dans l'échantillonnage, la variabilité des opérateurs et les logiciels. Dans les deux cas, les longueurs lors de la mise à mort étaient supérieures à celles des premiers transferts (+4,7 cm et +5,5 cm), ce qui est cohérent avec le délai de 2 à 5 mois entre la mise en cage et la mise à mort, qui a permis la croissance des poissons. En outre, seuls 52% et 68% des stocks respectifs ont été mis à mort, et non l'ensemble de la population, ce qui peut également avoir influencé les longueurs moyennes observées.

Au Portugal, trois transferts de madragues vers des cages d'engraissement ont été filmés. Ces opérations sont déjà conformes à la Rec. 22-08 de l’ICCAT, qui prévoit l'utilisation d'un portique de 3 × 3 mètres et de caméras stéréoscopiques. Les mesures manuelles ont couvert 85 %, 35 % et 79 % des poissons comptés avec la caméra monoscopique, avec des longueurs moyennes allant de 155,5 cm à 202,5 cm.

En Adriatique, un seul transfert a pu être filmé en raison des conditions météorologiques défavorables et de la disponibilité limitée des quotas. L'estimation du poids des poissons lors des premiers transferts était techniquement possible à l'aide d'un portail de 10 × 6 m, les poissons passant entre 4 et 9 mètres de la caméra stéréoscopique (principalement entre 5 et 8 mètres). Néanmoins, étant donné qu’un seul test valide a été réalisé, des tests complémentaires sont nécessaires pour déterminer la taille optimale du portail et le nombre de caméras stéréoscopiques. Avec un portail de 14×6 m, deux caméras stéréoscopiques sont probablement nécessaires pour assurer une couverture suffisante. Si la taille du portail peut être réduite à 7×6 m, une seule caméra stéréoscopique peut suffire. Alternativement, il conviendrait d’envisager également la configuration de la caméra stéréoscopique utilisée pendant la mise en cage - où des portails plus petits, d’environ 4x3,5 m sont employés avec un cadre fixé au portail de transfert pour maintenir les caméras.

Dans l'ensemble, l'étude confirme qu'il est techniquement possible d'estimer le poids et le nombre de poissons lors des premiers transferts au moyen de caméras stéréoscopiques et conventionnelles lors des premiers transferts à partir de senneurs et de madragues. Il convient toutefois de garder à l'esprit que les premiers transferts imposent certaines exigences supplémentaires par rapport aux transferts existants, notamment un délai plus long pour effectuer l'opération de transfert. Il est recommandé de procéder à des essais supplémentaires dans l'Adriatique afin de valider la méthodologie dans les conditions locales.